МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Работу следует выполнять только после изучения соответствующих тем в учебной литературе. В первой части данных методических указаний «Методические указания по изучению разделов и тем учебной дисциплины» указаны параграфы учебника, где можно найти необходимый учебный материал. Вариант контрольной работы указывает преподаватель.

Контрольная работа состоит из двух заданий.

- Ответы на теоретические вопросы разделов дисциплины.

Для этого учащийся отвечает письменно на один вопрос в разделе (по варианту списка) в части 1, кроме раздела 1. Введение.

- Решение задач по вариантам, данным после соответствующего примера в части 2.

Часть 1.

Методические рекомендации по изучению разделов и тем учебной дисциплины.

Раздел 1.Введение.

Содержание дисциплины «Строительные конструкции». Строительные конструкции и требования, предъявляемые к ним. Унификация и стандартизация. Основные принципы конструирования конструкций различных материалов. Задачи расчета СК. Предельные состояния строительных конструкций и оснований. Классификация, характеристика нагрузок и их сочетания. Коэффициенты, учитываемые при расчетах СК. Нормативные и расчетные сопротивления материалов. Структура расчетных формул.

Методические указания по изучению раздела.

Изучить понятия: предельное состояние, коэффициенты  надежности, условий работы, унификация, стандартизация, нормативные и расчетные нагрузки и сопротивления.

Вопросы для самоконтроля:

1.Что изучает дисциплина «Строительные конструкции».

2.Что такое предельное состояние.

3.Что относится к первой группе предельных состояний?

4.Что относится ко второй группе предельных состояний?

5. Виды нагрузок. Что относится к постоянной, временной нагрузкам.

6. Коэффициенты.

7.Сочетания нагрузок.

1,стр.10-40.

Раздел программы2: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Тема 2.1.         Общие сведения о металлических конструкциях. Материалы для МК

Преимущества и недостатки металлических конструкций. Строительные стали, их состав и классификация. Спокойные, полуспокойные, кипящие стали. Стали повышенной и высокой прочности. Группы прочности. Понятие о маркировке сталей. Механические и физические  свойства металлов. Сортамент листовой и профильной стали.

1,стр.89-101

Методические указания по изучению раздела.

Изучить понятия: что такое сталь, спокойные, полуспокойные, кипящие стали, маркировка стали, основные физические и механические свойства, маркировка стали.

Тема 2.2. Расчет элементов  металлических конструкций.

Нормативные и расчетные сопротивления прокатной стали. Условия расчета  МК по первой и второй группе предельных состояний. Расчет растянутых элементов МК.

Расчет сжатых элементов МК. Четыре вида напряжений, возникающих при изгибе

Расчет изгибаемых элементов. Общая и местная устойчивость.

1,стр.89-101

Тема 2.3.      Расчет и конструирование соединений элементов  металлических конструкций.

Виды соединений, достоинства и недостатки. Типы сварных швов. Расчетные сопротивления сварных швов. Расчет стыковых прямых швов. Расчет стыковых косых швов. Виды болтов и заклепок. Расчет болтов и заклепок. Конструирование болтовых и заклепочных соединений.

1,стр.101-125

- Тема 2.4.         Балки и балочные площадки.

Виды, классификация балок. Что входит в балочную клетку. Виды сопряжения балок по высоте, стыки балок. Расчет прокатной балки. Расчет составных балок Виды ребер жесткости.

1,стр.125-148

Тема 2.5.        Фермы.

Классификация ферм. Основные элементы ферм. Расчетные нагрузки и расчетные характеристики узла фермы. Распределение усилий в элементах балочных разрезных ферм. Расчет ферм. Расчет и конструирование  узла фермы.

1,стр.193-223

Тема 2.6. Колонны.

Классификация колонн. Элементы колонны. Особенности расчета центрально-сжатых колонн сплошного   сечения. Особенности расчета центрально-сжатых колонн  сквозного сечения. Расчет и конструирование стержня колонны. Расчет и конструирование базы колонны. Конструирование оголовков колонны и сопряжения балок с оголовком. 1,стр.161-193

Вопросы для самоконтроля:

1.Классификация сталей. Состав стали.

2. Расчет стыковых прямых швов.

3.Что такое спокойные, полуспокойные, кипящие стали. Как их получают? Расшифровать Вст.3кп2

4. Расчет растянутых элементов МК.

5. Расчет и конструирование стержня колонны.

6. Расчет стыковых косых швов.

7. Расчет составных балок.

8. Группы прочности стали.

9. Виды болтов и заклепок. Расчет болтов и заклепок.

10. Основные элементы ферм. Расчет и конструирование  узла фермы.

11. Перечислить и описать основные механические и физические свойства стали.

12. Расчет прокатной балки.

13. Что такое сортамент и что в него входит. Перечислить и описать второстепенные механические свойства стали.

14.  Особенности расчета центрально-сжатых колонн сплошного   сечения.

15. Виды, классификация балок. Что входит в балочную клетку. Виды сопряжения балок по высоте, стыки балок.

16. Четыре вида напряжений, возникающих при изгибе. Расчет изгибаемых элементов.

17.Расчет сжатых элементов МК.

18. Расчет и конструирование базы колонны.

19. Распределение усилий в элементах балочных разрезных ферм. Классификация ферм.

20. Виды соединений, достоинства и недостатки. Типы сварных швов. Расчетные сопротивления сварных швов.

21. Нормативные и расчетные сопротивления прокатной стали. Условия расчета  МК по первой и второй группе предельных состояний.

22. Конструирование болтовых и заклепочных соединений.

23. Особенности расчета центрально-сжатых колонн  сквозного сечения.

24. Расчетные нагрузки и расчетные характеристики узла фермы.

25.Расчет элементов МК на общую и местную устойчивость.

1,стр.89-223.

- Раздел программы3: Деревянные КОНСТРУКЦИИ

Тема 3.1.         Общие сведения о деревянных конструкциях. Материалы для ДК.

- Классификация, преимущества и недостатки деревянных конструкций. Породы древесины. Виды конструкций и лесоматериалов Прочность древесины. Нормативные и расчетные сопротивления древесины.

- 1,стр.392-402.

Тема 3.2.         Расчет элементов  деревянных конструкций.

Виды напряженных состояний ДК. Группы коэффициентов, применяемых при расчете. Расчет цельных элементов на центральное растяжение. Расчет монолитных (цельных и клееных) элементов на центральное сжатие Расчет на прочность (при симметричных ослаблениях). Расчет на устойчивость. Расчет изгибаемых элементов ДК Расчет на прочность по касательным напряжениям Расчет на жесткость (прогиб) Виды  смятия и скалывания.  Расчет на смятие. Расчет на скалывание. Внецентренное растяжение. Внецентренное сжатие.

1,стр.406-412

Тема 3.3          Расчет и конструирование соединений элементов  деревянных конструкций.

Соединения деревянных конструкций, их виды, классификация, достоинства и недостатки. Гвоздевые соединения. Соединения на врубках, их расчет.  Соединения на нагелях, их расчет. Клеевые соединения, расчет.

1,стр.412-420

- Тема 3.3. Расчет  и конструирование простейших строительных деревянных конструкций.

Клееные, фанерные и армированные деревянные балки, их расчет. Расчет элементов стропильной системы: щитов настила, стропильной ноги, стойки, подкосов, прогонов.

1,стр.442-485

Вопросы для самоконтроля:

1.Соединения на нагелях, их расчет.

2.Виды напряженных состояний ДК. Группы коэффициентов, применяемых при расчете.

3.Расчет на скалывание.

4.Гвоздевые соединения.

5.Классификация, преимущества и недостатки деревянных конструкций. Породы древесины. Виды конструкций и лесоматериалов.

6. Клеевые соединения, расчет.

7. Расчет на устойчивость.

- 8. Прочность древесины. Нормативные и расчетные сопротивления древесины.

9. Соединения деревянных конструкций, их виды, классификация, достоинства и недостатки.

10.Расчет на смятие.

11. Соединения на врубках, их расчет.

12.Расчет на жесткость (прогиб)

13.Виды  смятия и скалывания.

14. Расчет изгибаемых элементов ДК .

15.Расчет на прочность по касательным напряжениям.

16 .Прочность древесины. Нормативные и расчетные сопротивления древесины.

17. Расчет цельных элементов на центральное растяжение.

18. Внецентренное сжатие.

19. Расчет на прочность (при симметричных ослаблениях).

20.Особенности расчета составных балок.

21. Внецентренное растяжение.

22. Расчет элементов стропильной системы: щитов настила.

23. Расчет элементов стропильной системы: стропильной ноги.

24. Расчет элементов стропильной системы: стойки, подкосов.

25. Расчет элементов стропильной системы: прогонов.

- Раздел  программы 4:  Каменные и армокаменные конструкции.

- Тема 4.1. Общие сведения о конструкциях и материалах

Область применения, достоинства и недостатки каменных конструкций. Материалы и изделия для каменной кладки. Классы арматурной стали для армокаменной кладки.

5,стр.365-370,

Тема 4.2. Расчет прочности и деформативности каменной кладки.

Основные прочностные и деформативные характеристики каменной кладки. Коэффициенты, принимаемые при расчетах. Расчетное сопротивление R сжатию кладки из кирпича всех видов. Стадии НДС кладки при сжатии.

5,стр.365-370,

- Тема 4.3. Расчет неармированной каменной кладки по предельным состояниям.

Нормативные и расчетные характеристики кладки. Расчет центрально-сжатой каменной неармированной кладки. Расчет внецентренно-сжатой каменной кладки

5,стр.365-376

- Тема 4.4. Расчет армированной каменной кладки по предельным состояниям.

Виды армирования и способы усиления кладки. Условия, определяющие армирование. Расчет центрально-сжатой армированной кладки. Расчет внецентренно-сжатой армированной кладки. Расчет элементов с продольным армированием Расчет элементов на изгиб и срез.

5,стр.376-380

Тема 4.5. Основные положения проектирования каменных и армокаменных конструкций.

Конструктивные схемы зданий.  Расчет перемычки.  Расчет карнизов. Расчет элементов подпорной стены (подвала). Особенности расчета и конструирования каменных конструкций в зимнее время.

5,стр.376-380,380-382

Вопросы для самоконтроля:

1.Область применения, достоинства и недостатки каменных конструкций.

2.Что такое α? В зависимости от чего принимается?

3. От чего зависит прочность кладки.

4. Виды армирования и способы усиления кладки.

5. Стадии НДС кладки при сжатии.

6. Что такое mg , γс  и в зависимости от каких параметров они выбираются?

7. Расчет центрально-сжатой армированной кладки.

8. Нормативные и расчетные характеристики кладки.

9. Условия, определяющие армирование.

10. Каков должен быть максимальный и минимальный процент армирования и шаг сеток по высоте.

11. Что такое λh  и ϕ и в зависимости от каких параметров они выбираются?

12. Расчет центрально-сжатой каменной неармированной кладки.

13. Материалы и изделия для каменной кладки. Классы арматурной стали для армокаменной кладки.

14. Для каких стадий готовности производится расчет карнизов. Что учитывают при расчете зимней кладки.

15. Расчет центрально-сжатой армированной кладки.

16.Как происходит разрушение кладки при срезе и растяжении. Сопротивления при срезе и растяжении.

17. Расчет элементов с продольным армированием.

18. Как происходит расчет при внецентренном сжатии?

19. Что такое Ac, e0, e  и  ϕс . Как определяются?

20.   Расчет элементов на изгиб и срез.

21.  Стадии НДС кладки при сжатии.

22. Виды армирования и способы усиления кладки.

23. Конструктивные схемы зданий.

24. Расчет перемычки.

25. Расчет карнизов.

- РАЗДЕЛ  5.Основания и фундаменты.

- Тема 5.1.Общие сведения об основаниях и фундаментах.

1.Основные элементы фундамента и основания. .Грунты основания. Основные физические и механические свойства грунтов. Основные виды грунтов и особая группа грунтов.

3,стр.362-372

Тема 5.2. Распределение напряжений в грунтах основания. Расчет оснований.

Распределение напряжений в грунтах от сосредоточенных сил, равномерно-распределенной нагрузки и собственного веса грунта. Метод угловых точек. Распределение напряжений под подошвой фундамента. Фазы напряженно-деформированного состояния грунта. Понятие о предельном равновесии грунта. Определение глубины заложения подошвы фундамента. Расчет фундаментов и их оснований по предельным состояниям первой и второй групп — несущей способности и деформациям. Расчетное сопротивление грунта основания (формула с расшифровкой).

3,стр.382-387

Тема 5.3. Фундаменты неглубокого заложения на естественных основаниях.

Расчет осадки методом послойного суммирования. Центрально нагруженные фундаменты. Внецентренно  нагруженные фундаменты. Расчет и конструирование ленточных фундаментов.

3,стр.396-399

Тема 5.4. Свайные фундаменты

1. Классификация свайных фундаментов и свай. Определение несущей способности свай по материалу. Определение несущей способности сваи по грунту. Расчет свайных фундаментов.

3,стр.402-417

Вопросы для самоконтроля:

1.Распределение напряжений в грунтах от сосредоточенных сил.

2. Основные физические и механические свойства грунтов.

3. Расчетное сопротивление грунта основания (формула с расшифровкой).

4. Расчет осадки методом послойного суммирования.

5. Распределение напряжений в грунтах от равномерно-распределенной нагрузки.

6. Распределение напряжений в грунтах от собственного веса грунта.

7. Классификация свайных фундаментов и свай.

8. Основные виды грунтов и особая группа грунтов.

9. Расчет и конструирование ленточных фундаментов.

10. Распределение напряжений под подошвой фундамента

11.Фазы напряженно-деформированного состояния грунта.

12. . Определение несущей способности свай по материалу.

13. Определение несущей способности сваи по грунту(практический метод)

14. Расчет свайных фундаментов.

15. Центрально нагруженные фундаменты. Расчет.

16. Расчет фундаментов и их оснований по предельным состояниям первой и второй групп — несущей способности и деформациям.

17. Метод угловых точек.

18. Определение глубины заложения подошвы фундамент

19. Основные элементы фундамента и основания.

20. Определение несущей способности сваи по грунту(динамический и статический        метод)

21.Расчет внецентренно-нагруженных фундаментов.

22.Расчетное сопротивление грунта основания (формула с расшифровкой).

23. Распределение напряжений в грунтах от собственного веса грунта.

24. Расчет осадки методом послойного суммирования.

25. Фазы напряженно-деформированного состояния грунта.

3,стр.362-417.

Часть 2.

Методические рекомендации по решению практических задач разделов и тем учебной дисциплины.

Задача 1.

РАЗДЕЛ 2:   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Тема: Металлические колонны

Наименование работы: Расчет и конструирование базы сплошной центрально-сжатой колонны.

Цель работы: Приобрести навык расчета и конструирования базы центрально-сжатой колонны.

Задание :1. Подобрать сечение стержня колонны из двутавра по вариантам таблицы 1  Коэффициенты  jn=1, jc =1. Расчет произвести по первой группе предельных состояний.

2. Рассчитать (подобрать размеры) базу колонны.

3. Рассчитать сварные швы .

Пособие СНиП 11-23-81*, сортамент, калькулятор, 1,стр.161-193

Пример расчета.

Произвести расчет и законструировать базу сплошной центрально-сжатой колонны. Опорная плита из стали ВСТЗпс6. Бетон фундамента марки С16/20 Коэффициенты: jn=0,95.  Выполнить чертеж базы колонны с нанесением размеров. Длина колонны lo =μН= 1*7=7 м. Колонна двутаврового сечения 40К5.

Решение

1. Расчет стержня колонны.

1.1. Из сортамента выписываем размеры двутавра 40К5:

h=410,5 мм; b=407,7 мм; А=262 см2

imin=10,3 cм; if=25мм; tw=15,5 мм.

1.2. Расчетные сопротивления:

Для стали ВСТ3пс6 Ry = 225МПа=22,5 кН/см2

Для бетона С16/20  fcd=16/ jc =16/1,5=10,667  МПа=1,07 кН/см2

1.3. Определяем фактическую гибкость:

λ = lolmin= 70010,3= 67,96 ≤ λсч = 120

1.4. Определяем коэффициент продольного изгиба ϕ методом интерполяции:

ϕ = 0,805 –0,805−0,75410*7,96 = 0,765

1.5. Находим максимальную нагрузку (из формулы 2.1. для расчета сжатых элементов на прочность):

N = (Ry * jc/ jn)*ϕ*A = 22,5∗10,95*0,764*262 = 4740 кН

2. Расчет базы колонны.

2.1. Определяем площадь опорной плиты:

Aoptp=NRb=47401,067= 4442,4 см2

2.2. Предварительно назначаем размеры базы, исходя из размеров сечения колонны:

h=410,5 мм; b=407,7 мм.

Принимаем hop≈bop=Aopтр= 66,6 см ≈ 67 см, находим коэффициент соотношений сторон двутавра k =hb=410,5407,7=1,01;  Аор=4442,4см2.

2.3. Определяем окончательные размеры опорной плиты:

bop= AK= 4442,41,01= 66 см

2.4. Определяем реактивный отпор фундамента:

q = NAop =474066∗67=1,07кНсм2≤ fcd=1,07 кН/см2

660

670

а1

в1 = 322,25

tw = 15,5

а=360,5

в = 404,7

t2=2

h = 410,5

Принимаем базу из толстой стальной плиты с передачей всех усилий через сварные швы. Плиту рассчитываем по максимальному моменту на консольном участке и участке, опертом на 3 стороны (см. рис. 1.1.) расчет производим для ширины 1 см.

2.4.1. Момент в консоли:

M1 = q∗a122=1,07∗12,9722= 90,07 кН*см,

Где а1 =(670-410,5)/2=129,7 мм–консольный участок.

2.4.2. Моменты на участке, опертом на 3 стороны при соотношении

b1a=322,25360,5=0,9; β=0,107<0,5; находится по формуле:

a1

M2 = q∗b122=1.07∗32.22522=555,6 кН*см.

5. Требуемую толщину плиты определяем по максимальному изгибающему моменту:

t = 6∗MRy∗jc=6∗555,622,5∗1,2= 11,1 см ≈ 12 см, где  jc=1,2 для фундаментных плит.

Принимаем плиту толщиной 120 мм.

- Расчет сварных швов.

Определяем необходимую толщину сварного углового шва (βf=0,7; jwf=l для сварки вручную), для приварки стержня колонны по периметру к плите базы. Принимаем, что вся продольная сила N передастся через сварные швы.

1. Длина сварных швов:

l = 2*40,47+2*36,05+2*(40,47– 1,55) = 230,88 см.

2. Расчетная длина сварных швов с учетом непровара

lw = l – 1см = 230,88 – 1 = 229,88 см.

3. Для электродов марки Э42 Rwt =180 МПа необходимая высота шва:

kf = N/(βf*Rwf*lw*jwf*jc) = 4740/(0,7*18*229,88*1*1)=1,64 см = 16,4 мм,

По конструктивным требованиям принимаем kf=17 мм, т.к. при наименьшей толщине соединяемых элементов tw=15,5 мм, она должка быть не более 1,2t=1,2*15,5=18,6 мм.

Таблица 1.

| Номер варианта | Н, м | Номер профиля | Марка стали | Марка бетона |  | Номер варианта | Н,м | Номер профиля | Марка стали | Марка бетона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 7,6 | 20Ш1 23Ш1 26Ш1 30Ш1 35Ш1 40Ш1 50Ш1 60Ш1 70Ш1 70Ш1 40к1 40к3 | ВСТ3пс2 ВСТ3кп2 ВСТ3сп5 09Г2с | С20/25 С16/20 С12/15 С25/30 |  | 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 7 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 | 40к5 40к6 40к8 35к2 30к2 30к1 26к2 26к1 23к2 23к1 20к2 20к1 | ВСТ3сп5 ВСТ3кп2 09Т2с ВСТ3пс6 | С30/37 С12/15 С16/20 С20/25 |

Задача 2.

- РАЗДЕЛ 3: ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Тема : Расчет  элементов деревянных конструкций.

Наименование работы:  Расчет изгибаемых элементов деревянных конструкций.

Цель работы : Приобрести навык расчета изгибаемые элементы деревянных конструкций.

- Содержание работы:

- Подобрать сечение клееной балки постоянной высоты с исходными по вариантам из таблицы 2. Здание относится ко второму классу ответственности.

- Проверить подобранное сечение на прочность и жесткость.

Методические указания :

Элементы деревянных конструкций рассчитывают по методу предельных состояний :

- по несущей способности (прочности и устойчивости)

- по деформациям (прогибам и перемещениям)

Расчеты по предельным состояниям первой группы производят на действие расчетных нагрузок (с учетом јf>1), а по второй группе на действие нормативных нагрузок (при јn =1).

Изгибаемые элементы рассчитывают на прочность по формуле Мi.d/Wi.d<f m.d (3.7)

Где Mi.d- расчетный изгибающий момент относительно оси х или у, f m.d - расчетное сопротивление изгибу древесины , Wi.d – момент инерции относительно соответствующей оси.

- Расчет изгибаемых элементов на скалывание

- Vd*Ssup/(Isup*bd)< f ν.o.d (3.8)

f ν.o.d -расчетное сопротивление древесины скалыванию вдоль волокон, Ssup –статический момент брутто сдвигаемой части поперечного сечения элемента. bd=0,6*h- расчетная ширина сечения, Isup – момент инерции сечения брутто. Vd –расчетная поперечная сила.

Помимо расчета прочности, изгибаемые элементы проверяют на прогиб. Прогиб балки определяют от действия нормативной  равномерно-распределенной нагрузки

f/l=(5*qn*ld³/(384* Eo.nom * Isup) < (f/l)=1/250 (3.9)

- Пример выполнения задания:

Подобрать сечение клееной балки постоянной высоты. Коэффициент надежности по назначению јn =1. Пролет балки l=12 м. Полная равномерно- распределенная нагрузка q=14 кН\м, нормативная  нагрузка qn =11 кН\м. Ширина досок в черновой заготовке 150 мм. Балка изготовлена из сосны 1и 2     сорта.

- Решение

1. Определяем расчетное сопротивление  древесины 1 сорта на изгиб вдоль волокон  (СНБ табл.6.5)  f m.d = 14 МПа = 1,4 кн\см². Модуль упругости древесины Eo.nom =300* f с.o.d =300*15=4500 МПа. Размеры досок в черновой заготовке принимаем 150х50 мм. После двойной острожки ширина доски будет равна 140 мм, толщина- 45 мм.

2. Расчетная и нормативная нагрузки  с учетом коэффициента надежности по назначению q = q * јn=14*1=14 кН*м, qn= qn* јn=11*1=11 кН*м

3.Максимальный изгибающий момент балки Мi.d= q* ld²/8=14*12²\8=252 кН*м=25200 кн*см.

4.Максимальная поперечная сила в сечении Vd = q* ld/2=14*12\2=84 кН

- 5. Верхнюю и нижнюю зоны балки высотой 0,15*h- выполняют из древесины 1 сорта, а среднюю- 2 сорта. Из условия прочности определяем

Мi.d/Wi.d<fm.d требуемый момент сопротивления Wi.dтр=Мi.d/ fm.d =25200/1,4=18000см³

- 6. Требуемая высота сечения при b=14 см

h=√ 6*Wi.dтр\ b==√ 6*18000\14=88 см. Принимаем сечение из 21 доски (рис.10.2)

1 сорт=0,15* h=13,2 см(3*4,5=13,5 см)

2 сорт =61,6 см(15*4,5=67,5 см)

1 сорт=0,15* h=13,2 см(3*4,5=13,5 см)

Полная высота h=21*4,5=108 см.

Момент сопротивления принятого сечения Wi.d= b* h²/6= 14*108 ²/6=27216 см³.

- 7. Проверку прочности  выполняем по формуле (3.7)

Мi.d/(kh*Wi.d)=25200\(0,85*27216)=1,09 кн\см² =10,9 МПа<f m.d=14 МПа, где kh- коэффициент, принимаемый в клееных элементах в зависимости от высоты

| h, см | <50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kh | 1,0 | 0,96 | 0,93 | 0,9 | 0,85 | 0,8 |

- 8. Проверку прочности  на скалывание выполняем по формуле (3.8)

- Vd*Ssup/(Isup*bd)< f ν.o.d

Ssup= b* h²/8= 14*108 ²/8=20412 см³.

Момент инерции сечения Isup= b* h³/12= 14*108 ³ ²/12=1469664 см

bd=0,6* b =0,6*14=8,4 см- расчетная ширина сечения с учетом непроклейки

f ν.o.d=2,1 МПа -расчетное сопротивление древесины скалыванию вдоль волокон

Vd*Ssup/(Isup*bd)=84*20412\(1469664)*8.4=0,14 кн\см²=1,4МПа<fν.o.d =2,1 МПа.

- 9. Проверка жесткости балки

f/l=(5*qn*ld³/(384* Eo.nom * Isup)=(5*0,11*1200³)\(384*450*1469664)=1\463 < (f/l)=1/250

Ответ: прочность и жесткость элемента обеспечена.

Исходные данные к задаче 2                                        Таблица 2.

| вариант | ld,м | q кн\м | qn,кн\м | Ширина сечения черновой доски |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 12 | 9 | 20 |
| 2 | 12 | 10 | 7 | 18 |
| 3 | 12 | 11 | 8 | 15 |
| 4 | 11 | 15 | 12,5 | 15 |
| 5 | 11 | 14 | 11 | 18 |
| 6 | 11 | 15 | 10,5 | 15 |
| 7 | 10 | 16 | 12 | 18 |
| 8 | 10 | 14 | 13 | 20 |
| 9 | 10 | 16 | 11,5 | 15 |
| 10 | 9 | 17 | 12,5 | 18 |
| 11 | 9 | 15 | 13,5 | 20 |
| 12 | 9 | 17 | 12 | 15 |
| 13 | 8 | 16 | 14,5 | 20 |
| 14 | 8 | 15 | 14 | 18 |
| 15 | 8 | 14 | 13 | 15 |
| 16 | 9 | 13,5 | 11,5 | 16 |
| 17 | 10 | 14,5 | 12,5 | 17 |
| 18 | 11 | 15,5 | 13,5 | 19 |
| 19 | 12 | 16,5 | 14,5 | 21 |
| 20 | 13 | 17,5 | 15,5 | 22 |
| 21 | 14 | 18,5 | 16,5 | 23 |
| 22 | 6 | 17 | 10,5 | 16 |
| 23 | 7 | 18 | 16 | 17 |
| 24 | 8 | 13,5 | 11,5 | 18 |
| 25 | 14 | 20 | 18,5 | 19 |

Для всех вариантов толщину доски можно брать 50 мм, сорт древесины 1 и 2.

Задача 3.

- Раздел  программы 4:  Каменные и армокаменные конструкции.

Тема: Расчет элементов армокаменных конструкций .

Наименование работы: Расчет центрально нагруженного кирпичного столба с поперечным армированием.

Цель работы: Приобрести навык расчета армокаменных конструкций

Пособие: 5,стр.365-376, СНиП 2-22-81

- Содержание работы :

1.Определить несущую способность и необходимое армирование центрально нагруженного кирпичного столба. Исходные данные принять по (СНиП) в соответствии со своим вариантом и таблице 3. Для армирования принять сетки из проволоки диаметром 3 – 4 мм, класса S-500 . Шаг сеток принимать кратно 75 мм (высота 1 ряда кирпичной кладки).

- Таблица3. Исходные данные к задаче 3.

| Ном. Вар. | Геометрические размеры, см |  | Расчетная высота lо =Н, м | Марка раст-вора | Вид и марка каменного материала | Расчетная продольная сила, N кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b |  |  |  |  |
| 1 | 51 | 64 | 3,9 | 50 | Кирпич керамический пластического прессования М150 | 650 |
| 2 | 51 | 77 | 6,4 | 50 | Кирпич силикатный М125 | 600 |
| 3 | 77 | 77 | 8,0 | 100 | Камни керамические М200 | 1950 |
| 4 | 64 | 77 | 6,2 | 50 | Керамический полусухого прессования М75 | 660 |
| 5 | 77 | 90 | 9,0 | 100 | Камни силикатные М150 | 1500 |
| 6 | 51 | 77 | 6,7 | 150 | Керамический пластического прессования М150 | 1100 |
| 7 | 64 | 64 | 7,2 | 75 | Кирпич силикатный М200 | 1000 |
| 8 | 90 | 64 | 8,5 | 100 | Керамический полусухого прессования М75 | 700 |
| 9 | 51 | 64 | 4,7 | 50 | Камни силикатные М125 | 600 |
| 10 | 38 | 51 | 3,6 | 150 | Камни керамические М200 | 500 |
| 11 | 38 | 38 | 3,8 | 75 | Керамический полусухого прессования М100 | 175 |
| 12 | 38 | 51 | 3,2 | 50 | Камни силикатные М125 | 280 |
| 13 | 51 | 64 | 3,9 | 75 | Керамический пластического прессования М150 | 700 |
| 14 | 64 | 77 | 4,2 | 100 | Камни силикатные М125 | 1100 |
| 15 | 77 | 77 | 8,5 | 150 | Керамические камни М200 | 1600 |
| 16 | 51 | 64 | 6,0 | 100 | Кирпич силикатный М150 | 680 |
| 17 | 64 | 51 | 5,4 | 150 | Кирпич керамический пластического прессования М250 | 1200 |
| 18 | 38 | 64 | 5,6 | 100 | Камни силикатные М100 | 1500 |
| 19 | 38 | 77 | 5,8 | 75 | Керамические камни М200 | 1700 |
| 20 | 64 | 77 | 6,0 | 50 | Кирпич силикатный М250 | 1750 |
| 21 | 51 | 38 | 6,2 | 25 | Кирпич керамический пластического прессования М300 | 1800 |
| 22 | 64 | 77 | 6,4 | 10 | Керамические камни М200 | 1850 |
| 23 | 77 | 77 | 6,6 | 200 | Камни силикатные М300 | 1900 |
| 24 | 38 | 90 | 4,4 | 100 | Кирпич силикатный М250 | 1950 |
| 25 | 51 | 90 | 4,8 | 75 | Камни силикатные М250 | 2000 |

Примечание: Для всех вариантов раствор цементный без добавок

Пример решения

Определить несущую способность и подобрать необходимое армирование центрально загруженного кирпичного столба сечением 51x51 см, кирпич керамический пластического прессования марки M150, раствор цементный марки М75. Расчетная высота столба = Н = 5,4 м.Расчетная продольная сила N = 500 кН.

Решение:

1. Определение расчетных характеристик. Площадь сечения столба

А = 0,51*0,51 = 0,26 м2 < 0,3 м2          γс = 0,8;

2.По условиям твердения раствора γс = 0,85 (раствор жесткий)

3. Расчетное сопротивление каменной кладки R = R* γс * γс =2,0*0,8*0,85 = 1,36 МПа= 1360 кН/м2 (по СНиП или таблице 4.1) ;

4. Так как меньший размер сечения = 51 см > 30 см               mg = 1,0;

5.По СНиП или таблице 4.2.находим упругую характеристику кладки α = 1000;

Гибкость столба    λhпр = lo/h = 540/51 = 10,6; где lо =Н

По СНиП или таблице 4.3. коэффициент продольного изгиба ϕ= 0,868.

- 6. Определение несущей способности неармированного столба

Nсеч = mg ϕ R А = 1,0*0,868*1360*0,26 = 307 кН.

N = 500 кН > Nсеч с = 307 кН           требуется усиление армированием.

- 7.  Определяем недостаток несущей способности.

z = N / Nсеч = 500/307 = 1,63 .

- 8.  Требуемое расчетное сопротивление армированной кладки

Rsk = R*z =1,36*1,63 = 2,2 мПа.

- 9. Определяем необходимый процент армирования.

Для армирования принимаем прямоугольные сетки из проволоки класса S-500  диаметром 4 мм Из СНиП выписываем fyd=210 МПа; fyк =330 МПа . Площадь сечения As = 0,126 см2.

10.μтр = Rsk−R2fyd100% = 2,2−1,362∗210100 = 0,20%>0,1%.

- 11.   Определение шага сеток и размера ячейки.

Предварительно принимаем шаг сеток s =15 см (через 2 ряда кладки), тогда требуемый размер ячейки составит

Стр =2Asμ100 = 2∗0,1260,20∗15100 = 8,4 см.

Принимаем ячейку сетки размером с = 6 см( на 2-3 см меньше)

- 12. Уточняем процент армирования при принятых параметрах

μ = Ascs100 = 2∗0,1266∗15100 = 0,28% > μтр = 0,25%

- 13.  Проверка несущей способности армированного столба.

Rsk = R+2∗μ∗fyd100=1,36+2∗0,28∗210100= 2,51 мПа < 2R = 2*1,36 = 2,72 мПа

Для расчета принимаем Rsku = 2R2∗μ∗fyk100= 2*1,362∗0,28∗330100= 4,57 мПа

Ru = kR =2*1,36 = 2,72;

14. Упругая характеристика армированной кладки αsk = αRuRsku=10002,724,57=595

λhпр = loh √1000αsk = 54051√1000595= 13,7;

15. Коэффициент продольного изгиба для армированной кладки ϕ = 0,796 (СНиП или таблица 4.3)

Nсеч = mg  ϕ Rsk А = 1*0,796*2720*0,26 = 519 кН

Nсеч = 519 кН>N = 500 кН, при принятом армировании прочность столба обеспечена.

Ответ: Принято армирование сетками из диам. 4 мм класс S-500 , размер ячейки 6 см, шаг сеток 15 см (через два ряда кладки). Несущая способность сечения Nсеч = 519 кН

Таблица 4.1. Расчетное сопротивление R сжатию кладки из кирпича всех видов и керамических, и силикатных камней с вертикальными пустотами шириной до 12 мм при высоте ряда кладки 50-150 мм на тяжелых растворах.

| Марка кирпича или камня | Расчетные сопротивления R, МПа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при марке раствора |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 |
| 300 250 200 150 125 100 75 50 | 3,9 3,6 3,2 2,6 – – – – | 3,6 3,3 3,0 2,4 2,2 2,0 – – | 3,3 3,0 2,7 2,2 2,0 1,8 1,5 – | 3,0 2,8 2,5 2,0 1,9 1,7 1,4 1,1 | 2,8 2,5 2,2 1,8 1,7 1,5 1,3 1,0 | 2,5 2,2 1,8 1,5 1,4 1,3 1,1 0,9 | 2,2 1,9 1,6 1,3 1,2 1,1 0,9 0,7 |

- Таблица 4.2. Упругая характеристика кладки α.

| Вид кладки | Упругая характеристика кладки при марках раствора |  |
| --- | --- | --- |
|  | 25–200 | 10 |
| Из керамических камней Из керамического кирпича пластического прессования полнотелого, из пустотелых силикатных камней Из кирпича силикатного полнотелого и пустотелого Из керамического кирпича полусухого прессования полнотелого и пустотелого | 1200 1000 750 500 | 1000 750 500 500 |

Таблица 4.3. Коэффициент продольного изгиба ϕ при α = 1000.

| λhпр | Коэффициент продольного изгиба |  | λhпр | Коэффициент продольного изгиба |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 1,000 0,980 0,960 0,940 0,920 0,900 0,880 0,860 0,840 0,810 0,790 0,770 0,740 0,720 0,700 0,675 0,650 |  | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | 0,630 0,610 0,585 0,560 0,540 0,520 0,505 0,490 0,470 0,450 0,435 0,420 0,400 0,380 0,365 0,350 0,330 |

Задача 4.

Раздел 5 :Основания и фундаменты.

Тема:  Фундаменты неглубокого заложения на естественных основаниях.

Наименование работы  Расчет осадки методом послойного суммирования.

Цель работы :  Научиться рассчитывать осадку.

Литература : М.В.Берлинов стр.396-399 «Строительные конструкции».

Содержание работы :

1. Рассчитать осадку фундамента с заданной нагрузкой, грунтом, глубиной заложения и размерами  подошвы и сравнить ее с максимально допустимой. Исходные данные по вариантам взять из таблицы 5.1.

Методические указания.

Осадка фундамента определяется по формуле:

S = βni=1σzpihiEi   (7.5);

где β – безразмерный коэффициент, равный 0,8; σzpi – среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения в i – том слое грунта, равное полусумме указанных напряжений на верхней zi-1  и нижней zi границах слоя вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента; hi и Е – соответственно толщина и модуль деформации 1-го слоя грунта; n – число слоев (участков), на которое разбита сжимаемая толща основания. Нижняя граница сжимаемой толщи основания принимается на глубине z=Hс, где выполняется условие: σzp = 0,2σzg, где σzg – вертикальное напряжение от собственного веса грунта.

Пример решения:

Данные:

Заданная нагрузка N=2000 кН; глубина заложения фундаментаdf = 1,8 м; размеры подошвы l хв = 2,2х2,2 м.

Грунты основания имеют следующие данные: осредненный удельный вес грунта γII = 20 кН/м3; модуль деформации Е = 28 МПа = 28000 кН/м2.

Решение:

1. Площадь подошвы фундамента: А = 2,2*2,2 = 4,84 м2.

2. Среднее давление под подошвой : p = NA=20004,84=413кН/м2

3. Вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы:

σzog = γII*df  = 20*1,8 = 36 кН/м3, где γII = γII = 20 кН/м3

4. Дополнительное вертикальное давление на основание:

p0 = p – σzog = 413 – 36 = 377 кН/м2

5. Принимаем толщину грунта равной:

hi = 0,2*в = 0,2*2,2 = 0,44 м. Значит zi будут равны:

0,44; 0,88 и т.д., а g = 27/в →0,4; 0,8; 1,2 и т.д.

Вычисляем осадки слоев, вычисления приведены в табл. 5.3.

На глубине z = 5,28 м ниже подошвы фундамента соблюдается условие:

σzp = 29 = 0,2 σzg = 29 кН/м2

Суммируя осадки слоев до глубины z = 5,28 м, получим полную осадку фундамента: S = βni=1σzpihiEi=0,8∗0,274=0,021м=2,2см.

Полученное значение осадки меньше S4 = 8 см, следовательно, принятые размеры фундамента и глубина его заложения отвечают требованиям расчета основания по деформациям.

Таблица 5.1. Исходные данные к задаче

| Номер варианта | N, кН | l*b, м | df, м | vII, кН/м3 | Е, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 2*2 | 1,8 | 16 | 10 |
| 2 | 1000 | 2,2*2 | 1,8 | 16 | 11 |
| 3 | 1200 | 2,4*2 | 1,8 | 16 | 12 |
| 4 | 1400 | 2,6*2 | 1,8 | 16 | 13 |
| 5 | 1600 | 2,8*2 | 1,8 | 16 | 14 |
| 6 | 1200 | 3,0*2 | 1,9 | 17 | 15 |
| 7 | 1400 | 2,2*2,2 | 1,9 | 17 | 16 |
| 8 | 1600 | 2,4*2,2 | 1,9 | 17 | 17 |
| 9 | 1800 | 2,6*2,2 | 1,9 | 17 | 18 |
| 10 | 2000 | 2,8*2,2 | 1,9 | 17 | 19 |
| 11 | 1400 | 3*2,2 | 2 | 18 | 20 |
| 12 | 1600 | 3,2*2,2 | 2 | 18 | 12 |
| 13 | 1800 | 2,4*2,4 | 2 | 18 | 22 |
| 14 | 2000 | 2,6*2,4 | 2 | 18 | 23 |
| 15 | 1400 | 2,8*2,4 | 2 | 18 | 24 |
| 16 | 1600 | 3*2,4 | 2,1 | 19 | 25 |
| 17 | 1800 | 3,2*2,4 | 2,1 | 19 | 26 |
| 18 | 2000 | 3,4*2,4 | 2,1 | 19 | 27 |
| 19 | 2200 | 2,6*2,6 | 2,1 | 19 | 28 |
| 20 | 1800 | 2,8*2,6 | 2,1 | 20 | 29 |
| 21 | 2000 | 3*2,6 | 2,2 | 20 | 30 |
| 22 | 2200 | 3,2*2,6 | 2,2 | 20 | 31 |
| 23 | 2400 | 3,4*2,6 | 2,2 | 20 | 32 |
| 24 | 2600 | 2,8*2,8 | 2,2 | 20 | 33 |
| 25 | 2400 | 3*2,8 | 2,3 | 20 | 34 |
| 26 | 2600 | 3,2*2,8 | 2,8 | 19 | 35 |
| 27 | 2800 | 3,4*2,8 | 2,3 | 19 | 36 |
| 28 | 3000 | 3*3 | 2,3 | 19 | 37 |
| 29 | 3400 | 3,4*3 | 2,3 | 19 | 39 |

Таблица 5.2. Коэффициент α

| L=2zb | Коэффициент α для фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | круглых | прямоугольных с соотношением сторон η=l/b равным |  |  |  |  |  | ленточных при η≥10 |
|  |  | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 5 |  |
| 0,0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 0,4 | 0,949 | 0,960 | 0,972 | 0,975 | 0,976 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
| 0,8 | 0,756 | 0,800 | 0,848 | 0,866 | 0,875 | 0,879 | 0,881 | 0,881 |
| 1,2 | 0,547 | 0,606 | 0,682 | 0,717 | 0,740 | 0,749 | 0,754 | 0,755 |
| 1,6 | 0,390 | 0,449 | 0,532 | 0,578 | 0,612 | 0,630 | 0,639 | 0,642 |
| 2,0 | 0,285 | 0,336 | 0,414 | 0,463 | 0,505 | 0,529 | 0,545 | 0,550 |
| 2,4 | 0,214 | 0,257 | 0,325 | 0,374 | 0,419 | 0,449 | 0,470 | 0,477 |
| 2,8 | 0,165 | 0,201 | 0,260 | 0,304 | 0,350 | 0,383 | 0,410 | 0,420 |
| 3,2 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,251 | 0,294 | 0,329 | 0,360 | 0,374 |
| 3,6 | 0,106 | 0,130 | 0,173 | 0,209 | 0,250 | 0,285 | 0,320 | 0,337 |
| 4,0 | 0,087 | 0,108 | 0,145 | 0,176 | 0,214 | 0,248 | 0,285 | 0,306 |
| 4,4 | 0,073 | 0,091 | 0,122 | 0,150 | 0,185 | 0,218 | 0,256 | 0,280 |
| 4,8 | 0,067 | 0,077 | 0,105 | 0,130 | 0,161 | 0,192 | 0,230 | 0,258 |
| 5,2 | 0,053 | 0,066 | 0,091 | 0,112 | 0,141 | 0,170 | 0,208 | 0,239 |
| 5,6 | 0,046 | 0,058 | 0,079 | 0,099 | 0,124 | 0,152 | 0,189 | 0,223 |
| 6,0 | 0,040 | 0,051 | 0,070 | 0,087 | 0,110 | 0,136 | 0,172 | 0,208 |
| 6,4 | 0,036 | 0,045 | 0,062 | 0,077 | 0,098 | 0,122 | 0,158 | 0,196 |
| 6,8 | 0,032 | 0,040 | 0,055 | 0,069 | 0,088 | 0,110 | 0,144 | 0,184 |
| 7,2 | 0,028 | 0,036 | 0,049 | 0,062 | 0,080 | 0,100 | 0,133 | 0,175 |
| 8,6 | 0,024 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,072 | 0,091 | 0,123 | 0,166 |
| 8,0 | 0,022 | 0,029 | 0,040 | 0,051 | 0,066 | 0,084 | 0,113 | 0,158 |
| 8,4 | 0,021 | 0,026 | 0,037 | 0,046 | 0,060 | 0,077 | 0,105 | 0,150 |
| 8,8 | 0,019 | 0,024 | 0,036 | 0,042 | 0,055 | 0,070 | 0,098 | 0,144 |
| 9,2 | 0,018 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,051 | 0,065 | 0,091 | 0,137 |
| 9,6 | 0,016 | 0,020 | 0,028 | 0,036 | 0,047 | 0,060 | 0,085 | 0,132 |
| 10 | 0,015 | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,044 | 0,056 | 0,079 | 0,126 |
| 11 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,029 | 0,040 | 0,050 | 0,071 | 0,114 |
| 12 | 0,009 | 0,015 | 0,020 | 0,026 | 0,034 | 0,044 | 0,060 | 0,104 |
| Примечания: 1. Буквой b обозначается ширина или диаметр фундамента, l – длина фундамента. 2. Для фундаментов, имеющих подошву в форме правильного многоугольника с площадью А значения α принимается как для круглых фундаментов радиусом r=Aπ. 3. Для промежуточных значений L и η коэффициент α определяется интерполяцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.3. Расчет осадки фундамента к задаче 4.

| z, м | L=2zb | α | σzp=αp0, кН/м2 | σzpi=σzpi−1+σzpi2,кНм2 | hi, м | Еi, кН/м2 | ОсадкиSi=σzpihiEi,м | σzg=v'(df+z),кНм2 | 0,2σzg, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 377 | 369 | 0,44 | 28000 | 0,0058 | 36 | 7 |
| 0,44 | 0,4 | 0,96 | 362 | 332 | 0,44 | 28000 | 0,0052 | 58 | 12 |
| 0,88 | 0,8 | 0,8 | 302 | 265 | 0,44 | 28000 | 0,0042 | 66 | 13 |
| 1,32 | 1,2 | 0,606 | 228 | 198 | 0,44 | 28000 | 0,0031 | 75 | 15 |
| 1,70 | 1,6 | 0,419 | 169 | 148 | 0,44 | 28000 | 0,0023 | 84 | 16 |
| 2,29 | 2 | 0,336 | 127 | 112 | 0,44 | 28000 | 0,0018 | 93 | 19 |
| 2,64 | 2,4 | 0,257 | 97 | 86 | 0,44 | 28000 | 0,0013 | 102 | 20 |
| 3,08 | 2,8 | 0,201 | 76 | 68 | 0,44 | 28000 | 0,0011 | 110 | 22 |
| 3,52 | 3,2 | 0,16 | 60 | 54 | 0,44 | 28000 | 0,0008 | 100 | 22 |
| 3,96 | 3,6 | 0,13 | 49 | 45 | 0,44 | 28000 | 0,0007 | 119 | 24 |
| 4,4 | 4 | 0,108 | 41 | 37 | 0,44 | 28000 | 0,0006 | 128 | 26 |
| 5,28 | 4,8 | 0,077 | 29 | 31 | 0,44 | 28000 | 0,0005 | 146 | 29 |
| 5,72 | 5,2 | 0,066 | 25 | 27 | 0,44 | 28000 | 0,0004 | 154 | 20 |